采购招标文件

项目名称：  海门实验学校室外配套工程电缆采购

采购单位：    南通市海门水务工程建设有限公司

南通东洲工程项目管理有限公司

二○二一年 五 月二十一 日

第一部分  招标公告

根据政府采购相关法律法规的规定，南通东洲工程项目管理有限公司受南通市海门水务工程建设有限公司的委托，就海门实验学校室外配套工程电缆采购项目进行竞争性谈判，欢迎符合要求的供应商前来参与投标。

一、项目名称：海门实验学校室外配套工程电缆采购

本项目主要内容简介：详见项目需求。

二、本项目采购最高限价为 59.8185万元，投标报价超过最高限价的为无效报价。

三、投标供应商的资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照复印件）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供））；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）（格式见招标文件附件）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件附件）。

四、招标采购方式：竞争性谈判。

五、投标保证金：人民币 5000 元整，必须为现金（采用信封包装），其他方式无效。

六、投标人在递交投标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费300元，提交投标文件后，该费用不予退还，请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

七、本次招标无报名环节，获取本项目招标文件、招标文件的澄清、修改及补充等资料的具体内容在江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/）自行下载或电话联系招标人或招标代理公司，获取时间由发布招标公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束。请各投标人自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。

投标人若对招标文件有任何疑问，以无记名的方式向代理公司以书面或在电子邮箱中提出（hmdz118@163.com）并电话通知代理公司（0513-82211906），提出时间及答疑时间、开标时间等详见招标文件。

八、投标截止及开标时间：2021年5月26日14时30分（北京时间）。

九、递交投标文件、开标地点：海门区张謇大道897号嘉陵江商务大厦216室第一开标室。

十、联系方式：

采购单位联系人：   梅先生      联系电话： 15962816777

招标代理联系人：   陆淋晖      联系电话： 0513-82211906

对有关技术及采购需求问题，请与采购单位联系；对有关采购文件的询问，请与采购代理机构联系。

友情提醒 ：

1.请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2.请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3.请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

第二部分  采购项目需求

第一章 有关要求说明

1．优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2．产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、品牌要求：

（1）招标文件中提供设备建议品牌的，应在建议品牌范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；

（2）招标文件中未提供设备建议品牌的，报价人应根据清单要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。

（3）主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

第二章 采购项目内容与技术需求

一、电缆招标要求

| 序号 | 项目内容 | 数量（米） | 单价 限价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电力电缆YJV-4*185mm2 | 1055 | 567 | 598185 |  |
| 备注：推荐品牌为中超、上上、远东、江南、起帆 |  |  |  |  |  |

电缆送货米数及段落以招标人要求为准

- 第三章 采购项目商务要求

- 一、 交货时间、地点：

（1）交货工期：供货单位应在中标后20日历天内供货，具体日期以合同确定的时间为准，但应当保证业主对工程进度的要求。

（2）交货地点：厂家负责卸货到招标人指定地点。

- 二、质量要求：合格，达到技术规范、国家合格标准、行业标准，满足《10kV电力电缆技术规范》和《低压电力电缆技术规范》要求,海门区供电公司及相关单位要求，确保供电公司验收通过。

三、付款方式：

全部货物运至现场并经验收合格后付至合同价的97%，余款作为质保金，一年后无质量问题无息返还。

四、其它相关说明：

1、中标供应商在领取中标通知书前须按招标文件规定缴纳履约保证金，并按中标通知书规定时间与采购单位签订合同。

2、无论投标结果如何，投标供应商自行承担与投标响应有关的全部费用。

第三部分   投标人须知

## 一、招标采购文件说明

1. 招标采购文件由采购人负责解释。

2. 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   评标办法

第五部分   合同相关要求

第六部分   投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1. 供应商领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前，送至南通东洲工程项目管理有限公司，招标方将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4.采购单位可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。

## 三、投标文件的制作

### 1. 原则：

（1）投标供应商应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标供应商在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标供应商需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购人拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2. 投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）所有复印件请加盖单位公章，装进投标文件之内。

### 3. 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标资料目录组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本二份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本需打印并由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）报价一览表一份须单独密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（7）如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 4. 投标报价

（1）本报价单具有法律效力，请供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）。

（2）本项目报价包括材料费、采购费、运输费、保管费、税费等一切费用。

（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目将进行现场最终报价，请做好现场报价的准备。

（5）本项目最高限价为 59.8185万元。

### 5.保证金

本项目履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前汇到招标人指定账户，在项目验收合格后退回（无息）。

### 6. 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

## 四、投标文件的递交

1.招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2.投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3.招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4.投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．投标保证金未按规定交纳或不足的；

8．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

9．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

10．评标委员会认为其他不合理情况的；

11．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

### 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的，参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

第四部分   评标办法

## 一、开评标程序

### 1. 招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

2、评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 3、 中标通知

（1）中标结果确定后，将公示1个工作日。公示期满，如无异议的，由招标人签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。

（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，招标人不再以其它方式另行通知。

## 二、 评标办法

符合招标文件需求，采用竞争性谈判报价，且二轮报价最低者为中标候选人。如果出现相同的最低报价，则相同最低报价的供应商继续报价，直到出现最低报价为止，则此时的最低报价者为中标候选人。

第五部分  拟签订的合同文本

甲方(需方)：                             签订地点：

乙方(供方)：                             签订时间：

根据             （项目名称）招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、货物清单

| 序号 | 项目内容 | 数量（米） | 单价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电力电缆YJV-4*185mm2 | 1055 |  |  | 电缆送货米数及段落以招标人要求为准 |
| 备注：推荐品牌为中超、上上、远东、江南、起帆 |  |  |  |  |  |

二、合同总金额：人民币（大写）                                  。

三、交货工期：供货单位应在中标后20日历天内供货，具体日期以合同确定的时间为准，但应当保证业主对工程进度的要求。

四、如果乙方无正当理由迟延交货和提供服务的，甲方有权提出违约损失赔偿（没收履约保证金）或解除合同。

五、质保要求：一年

六、如果货物的质量、规格、数量、技术参数等与合同不符，甲方有权拒收。在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出退货、更换要求。

七、付款方式：全部货物运至现场并经验收合格后付至合同价的97%，余款作为质保金，一年后无质量问题无息返还。

八、结算方式：结算时按甲方实际采购的货物数量按实结算。

九、招投标文件等（含澄清、补充通知、供应商承诺）均构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

十、本合同履行过程中引起争议，供需双方应协商解决，如协商不成，依法向海门区人民法院起诉。

十一、本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，其他送有关部门，经甲、乙双方盖章、签字后生效。未尽事宜，双方另行协商解决。

甲   方（章）：                         乙      方（章）：

法定代表人或                            法定代表人或

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）

地址：                                  地址：

电话：           邮政编码：             电话：          邮政编码：

签订日期：        年    月    日

第六部分   投标文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人代表授权委托书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 2 | 投标承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 3 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 4 | 授权委托人为企业正式人员证明 | 须提供劳动合同及2020年10月-2021年3月个人社保证明 | 第 页 | 须提供原件，如授权代表为法人代表可不提供 |
| 5 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 6 | 商务条款承诺书 |  | 第 页 | 见附件 |
| 7 | 《政府采购法》第二十二条规定的所有证明材料 |  | 第 页 |  |
| 8 | 对投标供应商其他要求的证明文件 |  | 第 页 |  |
| 9 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |
| 10 | 所投产品技术偏离表 |  | 第 页 | 本项必须提供，否则视为无效投标 |
| 报价单（一份） |  |  | 须单独密封 |  |

单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

年   月    日

注：投标资料目录装订于投标文件内的第1页。

## 法定代表人授权书

南通市海门水务工程建设有限公司：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                    （采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 投标承诺函

南通市海门水务工程建设有限公司：

依据贵单位                                  （采购项目名称)项目招标采购的邀请，我方授权         （姓名）         （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、投标文件有效期为开标之日起60日。

5、我公司尊重评标小组所作的评定结果。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）   授权代表：         （签字）

年  月  日                     年  月  日

诚信承诺函

南通市海门水务工程建设有限公司：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权代表为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

商务条款承诺书

南通市海门水务工程建设有限公司：

我单位对本次采购所提供的商务条款承诺如下：

1、交货期承诺：

2、质量要求承诺：

3、售后服务承诺（包括：服务能力说明、质保期的承诺和免费巡检承诺、维保期后维修保养价格说明等内容。如招标文件中要求在投标时提供原厂授权，则必须在本承诺书后附原厂授权证明）：

4、售后服务机构情况（须详细列述其机构名称、所在地、联系人、电话等）：

5、其它商务承诺：

投标人（盖公章）：

授权代表签字：

- 年    月    日

## 备注：(1)本商务条款承诺为货物类采购的承诺书格式；

## （2）如为工程类、或服务类项目，则商务承诺书由投标人按招标文件商务要求相应调整。

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通市海门水务工程建设有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年    月   日

无重大违法记录的书面声明

南通市海门水务工程建设有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重声明：

参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中           (在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年    月   日

所投产品技术偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件要求的品牌、参数 | 所投设备的品牌、参数 | 与招标文件相比，所投设备品牌、技术参数偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据招标文件中《产品清单》，与相应标项的所有参数相比较详细填列。

2、品牌、参数偏离情况为：符合、正偏离和负偏离。

3、本表为设备采购的必填项目，如未填写投标产品的技术参数及品牌或全部复制招标文件中的技术参数及品牌等，则视为无效投标。

4、工程或服务类中包含有设备的，也应填写本表。

投标人：（盖章）             授权代表（签字）：

海门实验学校室外配套工程电缆采购

报价单

报价单位：          （公章）                            单位：元

| 序号 | 项目内容 | 数量（米） | 单价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电力电缆YJV-4*185 | 1055 |  |  |  |
| 备注：推荐品牌为中超、上上、远东、江南、起帆 |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签名：

2021年   月   日

以下内容为开标时填写：

| 序号 | 项目内容 | 数量（米） | 单价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电力电缆YJV-4*185 | 1055 |  |  |  |
| 备注：推荐品牌为中超、上上、远东、江南、起帆 |  |  |  |  |  |

现场最终报价：

大写：

小写：

签字：

日期：   年   月   日