海门区住房建设服务中心弱电智能化工程

竞争性磋商采购文件

（资格后审）

采购代理机构：江苏中房工程咨询有限公司

二○二一年五月二十六日

- 目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	5

第三章 项目需求	13

第四章 评审方法和程序	30

第五章 合同授予	39

第六章 履约验收及付款	39

第七章 质疑与投诉	39

第八章 磋商响应相关格式及文件	42

尊敬的磋商响应供应商（以下称供应商）：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次招标顺利进行，请在制作磋商响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性磋商公告

江苏中房工程咨询有限公司（以下称代理招标机构）受南通瑞城置业有限公司（以下称采购人）的委托，就海门区住房建设服务中心弱电智能化工程组织竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加磋商响应。

一、项目名称：海门区住房建设服务中心弱电智能化工程；

二、项目编号：/

三、项目预算：约人民币83.7万元；

四、项目需求：详见本磋商文件第三章；

五、供应商资格：

- 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 投标供应商具备有效的“电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质”及有效的安全生产许可证。

- 拟派项目负责人具有机电工程专业贰级注册建造师证书和安全生产考核合格证（B证）

- 拟派项目负责人为投标企业正式人员【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2020年11月-2021年4月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】（企业法定代表人不得兼任项目负责人）。

- 本项目不接受任何形式的联合体投标。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特别提醒：

（1）供应商须携带要求的资格、技术材料原件【见第二章第八条中A、磋商响应资料原件包】供磋商小组资格审查及技术评审用。因携带原件不全而引起的后果由供应商自负。

（2）供应商须认真对照本磋商文件的供应商资格要求条款，如完全符合资格要求的，才能参与磋商响应；如不完全符合资格要求，故意参与的，所产生的一切后果由供应商承担，其磋商响应文件中的资料经查实为弄虚作假的，所产生的一切后果由供应商承担。

六、有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到江苏海润城市发展集团有限公司官方网站（网址http://cfjt.haimen.gov.cn/ ）下载本项目的磋商文件。

七、磋商响应文件

1.接收人：代理机构；

2.接收截止时间：2021年6月7日9时30分前。

3.磋商响应文件接收地址：海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 第一开标室，如有变动另行通知。

八、磋商响应文件有效期：45个日历天（从响应文件接收截止之日算起）。

九、开标、评标

1.开标时间：2021年6月7日9时30分整；开标地点：海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 第一开标室），如有变动另行通知；

2.采购人将委托磋商小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的谈判。

3.资格审查时间：开标结束后当即开始。资格审查地点：海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 第一开标室，如有变动另行通知；

4.评标时间：资格审查结束后当即开始；评标地点：海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 第一开标室，如有变动另行通知。

十、磋商保证金：不设。

十一、履约保证金：本项目成交后的履约保证金为中标价的5%。

十二、联系方式

1.采购人

采购单位：南通瑞城置业有限公司；

地址：南通市海门区嘉陵江路128号；

联系人：周沈豪；

电话：0513-68026393。

2.采购代理机构

单位：江苏中房工程咨询有限公司；

地址：南通市崇川区江海财富大厦A座7楼704-2；

联系人：陶兰；

联系电话：0513-85523366；

传真：0513-68002662；

邮箱：362580477@qq.com。

十三、磋商公告期限

自磋商公告在江苏海润城市发展集团有限公司官方网站（网址http://cfjt.haimen.gov.cn/ ）发布之日起3个工作日。

- 第二章  供应商须知

- 一、说明

1、本磋商文件仅适用于本代理机构组织的招标采购活动。

2、招标采购活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、磋商文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目磋商公告及磋商文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定期间内提出的视作供应商接受本项目磋商公告及磋商文件中的全部内容；供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容提出质疑事项。

5、供应商应认真审阅本磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交磋商响应文件，或者磋商响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与磋商。

6、磋商文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在磋商响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、磋商文件的获取

有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到江苏海润城市发展集团有限公司官方网站（网址http://cfjt.haimen.gov.cn/ ）下载本项目的磋商文件。

- 三、磋商文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以江苏政府采购网、南通市政府采购网及中国崇川网发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

- 四、磋商响应文件的组成及装订

1、磋商响应文件由 ：A.磋商响应资料原件包、B.资格后审材料文件、C.技术磋商响应文件、D.商务磋商响应文件共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3、商务磋商响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

- 五、磋商响应文件的份数、签署和退还

1、磋商响应文件中，除【A.磋商响应资料原件包】外的，其余均为一份“正本”和二份“副本”。

2、在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、项目编号、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、磋商程序顺利进行后，除“A.磋商响应资料原件包”外，其余所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 六、磋商响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目磋商响应文件：“A.”“B.”“C.”“D.”分四个包，单独进行密封。

2、密封后，应在每一密封包上明确标注磋商项目名称、项目编号、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：磋商响应文件中的“A.”与“B.”“C.”的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务磋商响应文件中报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

- 七、本项目涉及到的现场勘察

1、磋商文件所提供的项目相关数据仅供参考，根据自身需要，供应商可在磋商响应文件递交日前自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2、采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、潜在供应商为响应项目而勘察现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4、供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响磋商响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，并且将不作任何答复。

5、勘察现场的联系人：周沈豪，联系电话：0513- 68026393；

- 八、磋商响应文件内容

- A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

1、提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本，提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。

2、法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人身份证及磋商响应供应商在本次项目招标公告之日前为其连续缴纳3个月的社会保险证明，这3项材料的原件。

3、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书原件及有效的安全生产许可证原件。

4、拟派项目负责人具有机电工程专业贰级注册建造师证书原件和安全生产考核合格证（B证）原件。

5、拟派项目负责人与投标供应商签订的有效劳动合同原件及社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2020年11月-2021年4月连续六个月的养老保险缴费证明原件（企业法定代表人不得兼任项目负责人）。

6、提供磋商响应供应商在本项目招标公告之日前连续3个月依法缴纳税收和社会保障资金的这2项证明材料的原件。

7、磋商文件要求的其他材料的原件。

- B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）：

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

1、提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。

2、法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人身份证及磋商响应供应商在本次项目招标公告之日前为其连续缴纳3个月的社会保险证明，这3项材料原件的复印件（须加盖公章）。

3、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书原件的复印件（须加盖公章）及有效的安全生产许可证原件的复印件（须加盖公章）。

4、拟派项目负责人具有机电工程专业贰级注册建造师证书原件的复印件（须加盖公章）和安全生产考核合格证（B证）原件的复印件（须加盖公章）。

5、拟派项目负责人与投标供应商签订的有效劳动合同原件的复印件（须加盖公章）及社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2020年11月-2021年4月连续六个月的养老保险缴费证明原件的复印件（须加盖公章）（企业法定代表人不得兼任项目负责人）。

6、提供磋商响应供应商在本项目招标公告之日前连续3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的这2项证明材料原件的复印件（须加盖公章）。

7、磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。

8、磋商响应供应商还须提供谈判文件第八章谈判响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“谈判响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商响应供应商一般情况表。

- C.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）（格式参见第八章）：

【特别提醒】以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理。同时，供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在踏勘现场获得的直接资料与理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术谈判响应文件。提交的响应文件应能明确载明：（1）产品品牌；（2）产品功能简介；（3）质保期；（4）质保内容含维护响应时间等。技术磋商响应文件内涉及到的证明材料的原件须密封放置在“磋商响应资料原件包”内，以便开标磋商评审时核查。

- 1、竞争性磋商响应函；

- 2、企业资质；

- 3、产品认证；

- 4、技术条款响应正负偏离表：

（1）供应商必须满足磋商文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；

（2）供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

- 5、响应设备清单

与项目需求清单一致，清单中须注明项目内每种设备、数量、品牌及技术参数，但不得出现报价；

- 6、施工组织

- 7、质保及服务承诺的具体内容：

8、其他

- D.商务磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）（格式参见第八章）：

【特别提醒】商务磋商响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

- 1、磋商响应报价总表（格式）；

- 2、磋商响应报价明细表。

- 九、联合体

本项目不接受多个供应商组成联合体参与磋商响应。

- 十、磋商响应文件

1.接收人：采购代理机构；

2.接收截止时间：2021年6月7日9时30分前。

3.磋商响应文件接收地址：海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 第一开标室，如有变动另行通知。

- 十一、磋商响应文件的有效期

1.从磋商响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与谈判响应供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改磋商响应文件，按本竞争性磋商文件规定的磋商保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的磋商响应供应商的投标书将被拒绝，但磋商保证金可退还。

- 十二、开标、评标

1.开标时间：2021年6月7日9时30分整；开标地点：海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 第一开标室，如有变动另行通知；

2.采购人将委托磋商小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的磋商。

3.资格审查时间：开标结束后当即开始。资格审查地点：海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 第一开标室，如有变动另行通知；

4.评标时间：资格审查结束后当即开始；评标地点：海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 第一开标室，如有变动另行通知；

- 十三、磋商报价

【特别提醒】本项目是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，还包含提供的伴随服务 / 售后服务费用以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等的“交钥匙”工程。本项目投标设备单价为固定价格、无论材料、人工、税费等价格在成交后至施工期间到完成安装验收交付时的上涨或下跌，设备单价不作任何调整。

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4、磋商响应文件中的报价表（开标一览表）内容与报价明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；报价文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、磋商响应报价应包含：所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。

6、除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 十四、磋商费用

无论磋商过程和结果如何，供应商自行承担与本项目磋商有关的全部费用。

- 十五、磋商保证金

不设。

- 十六、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为中标价的  5%  。

2、在成交通知书发出送达后的30日内，成交人凭成交通知书和已经汇至采购人账上的履约保证金凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交人在按要求保质保量的履行完成该项目后，一次性无息退还履约保证金；

4、由于成交人的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还；同时采购人亦有权终止合同，成交人还须依法承担相应的责任。

- 十七、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的表达，否则作无效磋商处理。

详见本磋商文件第五章。

- 十八、供货调整及结算方式

如因采购人实际需求，采购数量发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货；结算时按采购人确认的实际供货量进行结算，综合单价不变。

- 十九、投标人在递交投标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费300元，该费用无论中标与否均不予退还，请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

- 二十、知识产权

中标人应保证本项目采购人及最终用户在使用本项目合同标的物的任何部分（含软、硬件及相关配套设备）均不受第三方关于侵犯其所有权，专利权、商标权等一切可能的知识产权侵权的指控。采购人或最终用户因此而受到的全部损失包括对第三方的任何赔偿、补偿、垫付的款项以及应对指控而支出的全部费用，均由中标人承担。

- 二十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》与其他有关法律法规的规定执行。

第三章  项目需求

- 一、需求总则

- 1、采购政策：

政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。

- 2、产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 3、技术响应要求：

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

- 4、技术响应有关要求说明：

供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

（2）供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

（3）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并在《技术条款响应正负偏离表》中说明理由。

- 二、项目概况

海门区住房建设服务中心弱电智能化工程涵盖由综合布线系统、网络交换无线AP系统、视频监控系统、入侵报警系统、电子巡更系统、门禁一卡通系统、背景音乐及消防广播系统、会议投影系统、会议扩声系统、LED大屏显示系统、信息发布显示系统、车辆管理系统、弱电机房系统等多个系统。

具体详见附件：图纸。

- 三、项目需求清单

| 序号 | 项目（产品）名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 所选品牌 | 综合单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息插座 | 1、名称：单口面板 2、规格：OUD21 墙上型单孔防尘面板 3、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | 个(块) | 12 |  |  |  |
| 2 | 信息插座 | 1、名称：双口面板 2、规格：OUD22 墙上型单孔防尘面板 3、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | 个(块) | 56 |  |  |  |
| 3 | 插座 | 1、名称：单模块地插 2、规格：120型 网络地插纯平 3、品牌：LINKBASIC、百盛、梅兰日兰 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 插座 | 1、名称：双模块地插 2、规格：120型 网络地插纯平 3、品牌：LINKBASIC、百盛、梅兰日兰 | 只 | 10 |  |  |  |
| 5 | 跳块 | 1、名称：数据模块 2、规格：JKA09-UC6 六类非屏蔽信息模块180度打线式 3、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | 个 | 145 |  |  |  |
| 6 | 跳线 | 1、名称：数据跳线 2、规格：CAA01-SC6-2 参数：RJ45跳线 3、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | 条 | 145 |  |  |  |
| 7 | 配线架 | 1、名称：24口数据配线架 2、规格：PNA24-UC6 24口非屏蔽配线架180度模块式 3、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | 个(块) | 11 |  |  |  |
| 8 | 线管理器 | 1、名称：24口理线器 2、规格：MTD06 单面槽理线架1U 3、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | 个 | 11 |  |  |  |
| 9 | 双绞线缆 | 1、名称：6类非屏蔽网络线 2、规格：CLA04M-UC6 超六类4对非屏蔽多股双绞线 3、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | m | 8300 |  |  |  |
| 10 | 配线 | 1、名称：主干电源线 2、配线形式：综合考虑 3、规格：RVV3*2.5 额定电压300/500V 载量5000W 4、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | m | 300 |  |  |  |
| 11 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、规格：200*100 200*100*1.0 3、品牌：融盛、皓悦、颂余 | m | 170 |  |  |  |
| 12 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：KBG 3、规格：20 4、配置形式：根据图纸设计综合考虑 5、开槽：综合考虑墙体开槽 6、品牌：国产优质 | m | 1600 |  |  |  |
| 13 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：20 4、配置形式：根据图纸设计综合考虑 5、开槽：综合考虑墙体开槽 6、品牌：联塑、伟星、日丰 | m | 100 |  |  |  |
|  | 网络交换无线AP系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 交换机 | 1、名称：24口楼层交换机 2、规格型号：S1324G-PWR 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 336Gbps/3.36Tbps 包转发率 51Mpps/108Mpps 端口数量 28个 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 控制端口 1个Console口 网络协议 二层环网协议：支持 3、品牌： H3C、华为、博达 | 台(套) | 9 |  |  |  |
| 15 | 交换机 | 1、名称：24口楼层POE交换机 2、规格型号：S1850-28P-PWR24 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 336Gbps/3.36Tbps 包转发率 51Mpps/108Mpps MAC地址表 支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数 端口数量 28个 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 控制端口 1个Console口 网络协议 二层环网协议：支持 3、品牌： H3C、华为、博达 | 台(套) | 6 |  |  |  |
| 16 | 路由器 | 1、名称：企业级VPN路由器 2、规格：MER5200 适用范围 350台，千兆业务处理，多WAN负载均衡，精细化流量控制，丰富的安全防范，云管理 固定端口：2WAN，4LAN VPN：IPSec/L2TP 多LAN口：可切换 功耗：20W 电源：100-240V 50/60Hz 3、品牌： H3C、华为、博达 | 台(套) | 1 |  |  |  |
| 17 | 控制设备 | 1、名称：无线控制器 2、规格：WAC38030 管理AP数量 30 接口：5个GE，WAN+5LAN；1个USB；1个SD卡插槽 安全规范：GB 4943.1 3、品牌： H3C、华为、博达 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 路由器 | 1、名称：无线AP（顶装） 2、规格：A61-E 吸顶式全千兆无线接入点 最高传输速率 1200 Mbps（2.4G：2*2 MIMO，5G：2*2 MIMO） 3、品牌： H3C、华为、博达 | 台(套) | 18 |  |  |  |
| 19 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1、名称：网络系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 监控摄像设备 | 1、名称：POE400W半球摄像机 2、类别：DS-2CD2345CV2-I 3、品牌：海康、华为、三星 | 台 | 23 |  |  |  |
| 21 | 监控摄像设备 | 1、名称：POE400W枪式摄像机 2、类别：DS-2CD2245C-I3 3、品牌：海康、华为、三星 | 台 | 7 |  |  |  |
| 22 | 监控摄像支架 | 名称：摄像机立杆DN=80MM,H=3500MM 立杆基础/接地25CM*40CM*40CM | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 监控摄像设备 | 1、名称：摄像机支架 2、类别：1212ZJ 支架/万向节 3、品牌：海康、华为、三星 | 台 | 12 |  |  |  |
| 24 | 录像设备 | 1、名称：32路NVR 2、规格：DS-8632N-K8 3、品牌：海康、华为、三星 | 台(套) | 1 |  |  |  |
| 25 | 存储设备 | 1、名称：硬盘 2、规格：ST6000VX0011 容量（GB）6 接口 SATA3 转速（rpm） 5900 缓存 128M 数据保护监控硬盘 3、品牌：海康、华为、三星 | 台 | 8 |  |  |  |
| 26 | 显示设备 | 1、名称：监视器/支架 2、规格：DS-D5043 3、品牌：海康、华为、三星 | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 防雷器 | 1、名称：防雷器 2、规格：HL-BL20KA 电源防雷器三级220V2P单相 3、品牌：国产优质 | 个 | 10 |  |  |  |
| 28 | 控制设备 | 1、名称：控制电脑 2、规格：i5/10400/16G/1T+256G SSD/27" 3、品牌：联想、惠普、戴尔 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：监控系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 按钮 | 1、名称：自复位手动报警按钮 2、规格：SV-88 防火ABS阻燃外壳 300mA 常开/常闭型 钥匙复位 可用于86盒安装 3、品牌： 优周、盟跃、保驰 | 个 | 5 |  |  |  |
| 31 | 配线 | 1、名称：报警控制总线 2、配线形式：综合考虑 3、规格：RVV2*1.0 2芯电源电缆 4、品牌： LINKBASIC、百盛、一舟 | m | 140 |  |  |  |
| 32 | 联动控制主机 | 1、名称：报警主机 2、规格型号：H778 总线制报警主机 3、品牌：优周、盟跃、保驰 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：入侵报警系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 电子巡更系统 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 安全检查设备 | 1、名称：巡更点(信息钮) 2、规格：BLC-40 感应式巡更点 125khz 3、品牌：蓝卡、ADEl、VIDEX | 台(套) | 35 |  |  |  |
| 35 | 安全检查设备 | 1、名称：巡更棒 2、规格：BP-2012S 存储容量：30719条记录 功耗：待机电流0.06mA 电池寿命：CR123A电池可连续使用一年以上 读卡距离：2-3cm 通讯格式：无线通讯 工作温度：-20℃-70℃ 工作湿度：0-95% 3、品牌：蓝卡、ADEl、VIDEX | 台(套) | 2 |  |  |  |
| 36 | 安全检查设备 | 1、名称：无线通讯座 2、规格：BS-1000 无线传输方式，每秒可传30条纪录；巡更巡检器的连接为RFID，无线传输；计算机连接为USB。 3、品牌：蓝卡、ADEl、VIDEX | 台(套) | 1 |  |  |  |
| 37 | 软件 | 1、名称：管理软件 2、规格：智能巡逻管理系统拥有智能的巡逻 人员管理，巡逻线路规定，快速事件记录等功能，方便安保人员安排巡逻。 3、品牌：蓝卡、ADEl、VIDEX | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 门禁一卡通系统 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：离线式办公室门锁 2、规格：CS-LT15-BsBM 3、品牌：海康、华为、三星 | 台 | 22 |  |  |  |
| 39 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：读卡器 2、规格：DS-K1102M 读卡器具有32位高速处理器，具有双通讯端口设计，同时支持RS485和韦根通讯；RS485采用私有加密处理，通讯更加安全，韦根接口支持国际标准w26、w34协议，可无缝兼容第三方产品。 3、品牌：海康、华为、三星 | 台 | 20 |  |  |  |
| 40 | 出入口控制设备 | 1、名称：四门门禁控制器 2、规格：DS-K2604 3、品牌：海康、华为、三星 | 台 | 5 |  |  |  |
| 41 | 出入口控制设备 | 1、名称：门禁电源 2、规格：DS-K7M-AW50 具有两路输出：一路DC12V标准输出；一路电锁控制输出。 3、品牌：海康、华为、三星 | 台 | 5 |  |  |  |
| 42 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：单门磁力锁 2、规格：DS-K4H250SC 上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg*1静态直线拉力 3、品牌：海康、华为、三星 | 台 | 15 |  |  |  |
| 43 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：双门磁力锁 2、规格：DS-K4H250DC 上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg*2静态直线拉力 3、品牌：海康、华为、三星 | 台 | 5 |  |  |  |
| 44 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：开门按钮 2、规格：EB29 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 3、品牌：海康、华为、三星 | 台 | 20 |  |  |  |
| 45 | 发卡器 | 1、名称：发卡器 2、规格：DS-K1F100-D8E 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 3、品牌：海康、华为、三星 | 台 | 1 |  |  |  |
| 46 | 配线 | 1、名称：门禁总线 2、配线形式：综合考虑 3、规格：RVVP2*1.5 2芯屏蔽电源电缆 4、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | m | 600 |  |  |  |
| 47 | 配线 | 1、名称：读卡器控制线 2、配线形式：综合考虑 3、规格：RVVP6*1.0 6芯屏蔽控制信号线缆 3、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | m | 600 |  |  |  |
| 48 | 配线 | 1、名称：按钮及电锁连线 2、配线形式：综合考虑 3、规格：RVV2*1.0 2芯控制信号电缆 4、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | m | 150 |  |  |  |
| 49 | 安全防范全系统调试 | 1、系统内容：门禁一卡通系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 背景音乐及消防广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 扩声系统设备 | 1、名称：吸顶喇叭 2、规格：T-105 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 16 |  |  |  |
| 51 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：控制中心 2、规格：T-6832A 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 52 | 软件 | 1、名称：控制系统软件 2、规格：T6000 支撑设备各项基本功能的运行。 支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 套 | 1 |  |  |  |
| 53 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：CD播放器 2、规格：T-6221 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：数字调谐器 2、规格：T-6222 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 55 | 扩声系统设备 | 1、名称：机房呼叫话筒 2、规格：T-521A 换能方式：电容式 指向性：心型指向 钟声提示：带钟声提示功能 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：十路监听器 2、规格：T-6204B 具有10路功率信号隔离输入，监听10个分区，可任意选通所监听的分区声音，通道不干扰； 内置宽频带高保真扬声器，音质丰满，清晰； 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 通信接口输入输出设备 | 1、名称：消防警报智能接口 2、规格：T-6203 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 个 | 1 |  |  |  |
| 58 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：前置放大器 2、规格：T-6201 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 59 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：纯后级数字功放 2、规格：T-1240DS 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 60 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：十六路电源管理控制器 2、规格：T-6216 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 61 | 配线 | 1、名称：广播线 2、配线形式：综合考虑 3、规格：RVS2*1.5 聚氯乙烯双绞线控制电缆 4、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | m | 260 |  |  |  |
| 62 | 配线 | 1、名称：插接线缆 2、规格：TMY AUX音频线缆 3、品牌：国产优质 | 批 | 1 |  |  |  |
| 63 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：三极电源 2、规格：AM3-20 额定电压 220V 最大持续运行电压385V 3、品牌：雷讯 | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 背景音乐系统调试 | 1、名称：背景音乐及消防广播系统调试 | 台(系统) | 1 |  |  |  |
|  | 会议投影系统 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 显示设备 | 1、名称：嵌入遥控升降幕布 2、规格：120" 嵌入式电动幕，可视角度＞160度，具有高亮度，高对比度，彩色还原性好。 3、品牌：经科、英微、坚果 | 台 | 4 |  |  |  |
| 66 | 显示设备 | 1、名称：投影仪 2、类别：16：9V303H+ DLP 标称光亮度 3300流明 标准分辨率 1920×1080 屏幕宽高比例 16:9 投影方式 正投，背投，吊顶（含投影支架） 3、品牌：NEC、爱普生、明基 | 台 | 4 |  |  |  |
|  | 会议扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 扩声系统设备 | 1、名称： 专业音箱 2、规格：TS-606H 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 2 |  |  |  |
| 68 | 扩声系统设备 | 1、名称： 吸顶扬声器 2、规格：TS-208R 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 2 |  |  |  |
| 69 | 背景音乐系统设备 | 1、名称： 专业功放 2、规格：TS-200PI 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 2 |  |  |  |
| 70 | 扩声系统设备 | 1、名称： 调音台 2、规格：TS-12PFX 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 扩声系统设备 | 1、名称： 音频处理器V.06936 2、规格：TS-P440 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 72 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：抑制器 2、规格：TS-224 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 73 | 控制设备 | 1、名称： 电源时序器 2、规格：TS-PAG08183MY 额定输出电压：AC ~220V 50Hz 额定输出电流：30A 可控制电源：8路 每路动作延时时间：1秒 供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 单路额定输出电源：10A 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 74 | 扩声系统设备 | 1、名称： 无线话筒 2、规格：T-539BM 频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 调制方式：宽带FM 工作距离：约100m 配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 75 | 插座 | 1、名称： 桌插 2、规格：TS-18C 电源供电：AC 220V 50-60/Hz 弹起方式：气撑杆 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 个 | 1 |  |  |  |
| 76 | 扩声系统设备 | 1、名称： 支架 2、规格：TS-02B 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 2 |  |  |  |
| 77 | 服务器 | 1、名称： 会议系统主机 2、规格：TS-W100 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 78 | 服务器 | 1、名称： 会议主席单元 2、规格：TS-0202 话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声； 主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制； 代表机具有申请发言功能； 内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 79 | 服务器 | 1、名称： 会议代表单元 2、规格：TS-0202A 话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声； 代表单元具有发言计时和定时发言功能； 代表机具有申请发言功能； 内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭； 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 14 |  |  |  |
| 80 | 连接延长线（一公一 母） | 1、名称： 连接延长线（一公一 母） 2、规格型号：TS-20D 30米延长线（一公一母） 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 根 | 1 |  |  |  |
| 81 | 插座 | 1、名称： 插座 2、规格：TS-6C 采用铝合金材料，独特的外观设计。 采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 个 | 1 |  |  |  |
| 82 | 软件 | 1、名称： 后台管理移动APP控制软件 2、规格：TS-0650TR 通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态。 通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接。 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 套 | 1 |  |  |  |
| 83 | 音频连接线 | 1、名称： 音频连接线 2、规格型号：TMY-G1.8 卡侬头（母）-卡侬头（公） 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 根 | 12 |  |  |  |
| 84 | 音频连接线 | 1、名称： 音频连接线 2、规格型号：TMY-P1.8 6.35话筒插头-6.35话筒插头 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 根 | 1 |  |  |  |
| 85 | 配线 | 1、名称：音箱线 2、配线形式：综合考虑 3、规格：2-金银线(300*0.1) 高保真音响线金银线300芯2股 3、品牌：秋叶源 | m | 20 |  |  |  |
| 86 | 会议扩声系统 | 1、名称：会议扩声系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 87 | 扩声系统设备 | 1、名称： 专业音箱 2、规格：TS-608 额定功率 200W 峰值功率 800W 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 2 |  |  |  |
| 88 | 扩声系统设备 | 1、名称： 专业音箱 2、规格：TS-608A 额定功率：150W； 峰值功率：600W； 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 2 |  |  |  |
| 89 | 背景音乐系统设备 | 1、名称： 专业功放 2、规格：TS-350PI 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 90 | 背景音乐系统设备 | 1、名称： 专业功放 2、规格：TS-200PI 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 91 | 扩声系统设备 | 1、名称： 调音台 2、规格：TS-14PFX-4 麦克风输入：8路（8个XLR接口） 线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 USB接口：外接U盘播放音乐 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 92 | 扩声系统设备 | 1、名称： 音频处理器V.06936 2、规格：TS-P440 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 93 | 背景音乐系统设备 | 1、名称： 抑制器 2、规格：TS-224 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 94 | 控制设备 | 1、名称： 电源时序器 2、规格：TS-PAG08183MY 额定输出电压：AC ~220V 50Hz 额定输出电流：30A 可控制电源：8路 每路动作延时时间：1秒 供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 单路额定输出电源：10A 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 95 | 扩声系统设备 | 1、名称： 无线话筒一拖二无线手持 2、规格：T-539BM 频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 调制方式：宽带FM 工作距离：约100m 配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 96 | 扩声系统设备 | 1、名称： 无线话筒一拖二无线桌面话筒 2、规格：T-521UZ 频率指标 470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 调制方式 宽带FM 工作距离 约100m 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 97 | 扩声系统设备 | 1、名称： 话筒天线 2、规格：T-522S 采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线； 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 对 | 1 |  |  |  |
| 98 | 扩声系统设备 | 1、名称： 天线分配器 2、规格：T-522A 频带范围：640~960MHz 输出/入增益：+1.0dB(频段中心) 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 1 |  |  |  |
| 99 | 插座 | 1、名称： 多媒体信息地插 2、规格：130*130*20 3、品牌：Gercale、赛尔玛、科诺恩 | 只 | 1 |  |  |  |
| 100 | 扩声系统设备 | 1、名称： 支架 2、规格：TS-02A 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 台 | 4 |  |  |  |
| 101 | 音频连接线 | 1、名称： 音频连接线 2、规格型号：TMY-G1.8 卡侬头（母）-卡侬头（公） 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 根 | 10 |  |  |  |
| 102 | 音频连接线 | 1、名称： 音频连接线 2、规格型号：TMY-P1.8 6.35话筒插头-6.35话筒插头 3、品牌：itc、DISJBO、 HK | 根 | 2 |  |  |  |
| 103 | 配线 | 1、名称：音箱线 2、配线形式：综合考虑 3、规格：2-金银线(300*0.1) 高保真音响线金银线300芯2股 4.6mm*9.2mm 4、品牌：秋叶源 | m | 70 |  |  |  |
| 104 | 会议扩声系统 | 1、名称：会议扩声系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 显示设备 | 1、名称：户内全彩LED屏 2、规格：TV-PH250-MZ 3、品牌：itc、洛普、三思 | m2 | 8.6 |  |  |  |
| 106 | 显示设备 | 1、名称：结构边框 2、规格：TV-HGM0010 设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2017； 施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2017； 验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2017； 包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选 3、品牌：国产优质 | m2 | 9.22 |  |  |  |
| 107 | 显示设备 | 1、名称：包装材料 2、规格：TV-BZ002 定制木箱包装，免熏蒸胶合板6mm 3、品牌：国产优质 | m2 | 8.4 |  |  |  |
| 108 | 输出设备 | - 名称：发送盒 - 规格：TV-8860HT - 品牌：itc、洛普、三思 | 台 | 2 |  |  |  |
| 109 | 软件 | 1、名称：LED显示屏智慧控制系统 2、规格：V2.03 3、品牌：itc、洛普、三思 | 套 | 1 |  |  |  |
| 110 | 视频系统设备 | - 名称：视频处理 - 规格：TV-8600CR - 品牌：itc、洛普、三思 | 台 | 1 |  |  |  |
| 111 | 配电箱 | 1、名称： 配电柜 2、规格：：TV-C8010KW 3、品牌：itc、洛普、三思 | 台 | 1 |  |  |  |
| 112 | LED显示屏标准备品物料包 | 1、名称： LED显示屏标准备品物料包 2、备品配件 同批次模组维修灯珠万分之五 3、品牌：itc、洛普、三思 | 项 | 1 |  |  |  |
| 113 | 电力电缆 | 1、名称： 配电电缆 2、规格：YJV4*6+1*4 额定电压300/500V 载量12000W 3、品牌：华美、起帆、远东 | m | 60 |  |  |  |
| 114 | 配线 | 1、名称： 电源线 2、配线形式：综合考虑 3、规格：RVV3*2.5 额定电压300/500V 载量5000W 4、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | m | 260 |  |  |  |
| 115 | 配线 | 1、名称： 信号控制线 2、配线形式：综合考虑 3、规格：CAT6 六类无氧纯铜 4、品牌：LINKBASIC、百盛、一舟 | m | 260 |  |  |  |
| 116 | 控制设备 | 1、名称：控制电脑 2、规格：i5/10400/16G/1T+256G SSD/27" i5/10400/16G/1T+256G SSD/显存4G/27" 3、品牌：联想、惠普、戴尔 | 台 | 1 |  |  |  |
| 117 | 会议显示系统调试 | 1、名称：会议显示系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 信息发布显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 显示设备 | 1、名称：55寸商用液晶显示器H55P3 2、规格：55寸LED背光源商用液晶电视机；分辨率：3840x2160；亮度：300cd；响应时间：6ms；数据接口：HDMI,USB,AV,耳机接口等；商用功能：开机画面，音量大小控制，开机音量大小，按键锁定，开机信号源，通电就开机，信号唤醒，USB克隆等设置、（安装支架） 3、品牌：AOC、PHILIPS、LG | 台 | 2 |  |  |  |
| 119 | 显示设备 | 1、名称：32寸商用液晶显示器32M 2、规格：32寸LED背光源商用液晶电视机；分辨率：1366x768；亮度：250cd；响应时间：8ms；数据接口：HDMI,USB,AV,耳机接口等；商用功能：开机画面，音量大小控制，开机音量大小，按键锁定，开机信号源，通电就开机，信号唤醒，USB克隆等设置、（安装支架） 3、品牌：AOC、PHILIPS、LG | 台 | 2 |  |  |  |
| 120 | 控制网络通信设备 | 1、名称：高清信号播放器 2、规格：HMS-S100 3、品牌：汉莫思、华序、索顿 | 台 | 4 |  |  |  |
| 121 | 软件 | 1、名称：信息发布系统管理软件 2、规格：HumMers IDS-SES 3、品牌：汉莫思、华序、索顿 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 车辆管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 停车场管理设备 | 1、名称：自动挡车器 2、规格：DS-TMG400-MR 3、品牌：海康威视、瑞景、饶兴 | 台 | 2 |  |  |  |
| 123 | 车检器 | 1、名称：车检器DS-TMG022 2、规格：独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 3、品牌：海康威视、瑞景、饶兴 | 台 | 2 |  |  |  |
| 124 | 停车场管理设备 | 1、名称：出入口抓拍单元DS-TCG205-B 2、规格：智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控 3、品牌：海康威视、瑞景、饶兴 | 台 | 2 |  |  |  |
| 125 | 停车场管理设备 | 1、名称：LED显示屏DS-TVL224-4-5Y 2、规格：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 3、品牌：海康威视、瑞景、饶兴 | 台 | 2 |  |  |  |
| 126 | 出入口立柱 | 1、名称：出入口立柱L1300-R117 2、规格：立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” 3、品牌：海康威视、瑞景、饶兴 | 根 | 2 |  |  |  |
| 127 | 控制终端 | 1、名称：出入口控制终端 2、规格：DS-TPE304-S 3、品牌：海康威视、瑞景、饶兴 | 台 | 1 |  |  |  |
| 128 | 地感线圈 | 1、名称：地感线圈50m 2、规格：铜镀锡铁氟龙抗氧化、耐酸碱、防腐蚀线，高、低温（-65-+200） 3、品牌：国产 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 129 | 显示器 | 1、名称：显示器21.5 2、规格：21.5" 3、品牌：联想、惠普、戴尔 | 台 | 1 |  |  |  |
| 130 | 交换机 | 1、名称：交换机5口 2、规格：5口 3、品牌：H3C、华为、博达 | 台 | 1 |  |  |  |
| 131 | 光纤收发器 | 1、名称：光纤收发器千兆 2、规格：千兆单模 3、品牌：国产 | 台 | 2 |  |  |  |
| 132 | 光纤盒 | 1、名称：光纤终端盒8口 2、规格：8口 3、品牌：国产 | 个 | 2 |  |  |  |
| 133 | 联网光纤 | 1、名称：联网光纤4芯 2、规格：4芯 3、品牌：国产 | m | 100 |  |  |  |
| 134 | 隔离护栏 | 1、名称：隔离护栏 2、规格：定制 3、品牌：国产 | m | 6 |  |  |  |
| 135 | 安全岛 | 1、名称：安全岛定制 2、规格：定制 3、品牌：国产 | 套 | 1 |  |  |  |
| 136 | 车辆管理分系统调试 | 1、名称：车辆管理系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 弱电机房系统 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 防静电活动地板 | 1、名称：防静电地板 2、规格：600*600*40 全钢防静电地板，集中荷载>2300N，均布荷载>13000N每平米 3、品牌：国产优质 | m2 | 13 |  |  |  |
| 138 | 备用电源及电池主机（柜） | 1、名称：UPS电源 2、规格型号：C10KS 输出电压范围(V) AC 220V（1±1%）V 输出电压频率范围(Hz) 50±0.25 输入电压范围(V) 120-275VV 输入电压频率范围(Hz) 46-64Hz；50/60Hz 环境参数 工作温度(℃) 0 - 40 工作湿度 20% - 90%存储温度(℃) -25 - 55 存储湿度 5% - 90% 3、品牌：山特、威派特、华为 | 台 | 1 |  |  |  |
| 139 | 蓄电池 | 1、名称：电池 2、容量(A·h)：12V100Ah 3、品牌：山特、威派特、华为 | 只 | 16 |  |  |  |
| 140 | 蓄电池屏（柜） | 1、名称：电池柜 2、规格：A16 3、品牌：山特、威派特、华为 | 台 | 1 |  |  |  |
| 141 | 接地母线 | 1、名称：接地铜排 2、规格：30*3 3、品牌：国产优质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 142 | 配线 | 1、名称： 专用接地线 2、规格：BVR4mm2 3、品牌：国产优质 | 项 | 1 |  |  |  |
| 143 | 插箱、机柜 | 1、名称： 航空箱机柜 2、类别：定制 3、规格：20U 4、品牌：国产优质 | 台 | 2 |  |  |  |
| 144 | 插箱、机柜 | 1、名称：42U机柜 2、规格：NCE42-66 600*600*2055 3、品牌：LINKBASIC、百盛、图腾 | 台 | 3 |  |  |  |
| 145 | 接地装置 | 1、名称：机房接地系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 146 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |

本项目中的“建议品牌”仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品。但其产品档次需等于或高于建议品牌档次，产品技术参数须等于或优于建议品牌产品型号的技术参数。同时投标供应商应当在投标时提供以下资料：①由相关机构出具的检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；④由厂家出具的针对本项目的授权书以及技术功能实现确认函（若①②③④项出具材料为复印件，则需加盖厂家红章，不满足上述要求的，将不予以认可），当全体评委一致认定，所选品牌档次及技术参数低于建议品牌的，将作无效响应处理。

四、主要设备技术参数

- 视频监控

- POE400W半球摄像机

- 具有400万像素 CMOS传感器。

- ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明）

- 红外补光距离不小于50米。

- ★在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明）

- 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

- 信噪比不小于55dB。摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

- 不低于IP67防尘防水等级。

- 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

- 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

- POE400W枪式摄像机

- 具有400万像素 CMOS传感器。

- ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明）

- 红外补光距离不小于100米。

- ★在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明）

- 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

- 信噪比不小于62dB。

- 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

- 不低于IP67防尘防水等级。

- 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。

- 设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

- 32路NVR

- ★支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（以公安部检测报告为准）

- 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件

- ★支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息（以公安部检测报告为准）

- 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面

- 配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位

- 支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息

- 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报

- 支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储

- 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性

- 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片

- 支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能

- 可通过IE预览和回放双目摄像机的立体声

- 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）

- 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条

- 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置

- 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192

- 配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失

- 支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围

- 接入不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动；支持在NVR配置越界侦测、区域入侵，通过分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理；接入不支持车牌车辆检测的IPC，可通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车辆类型、车辆品牌、车身颜色

- 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速

- 可接入10T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘。支持硬盘休眠

- 支持设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证，其他用户在回放、下载时，需要二次用户同时授权才能登录设备

- 可设置主码流、子码流流进行录像

- 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件

- 可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像

- 支持多屏输出功能，可设置4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，2个HDMI或2个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。支持32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏

- 支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览

- 支持录像打包时间1-300分钟可设置

- 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能

- 支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作，并支持通过安全问题恢复密码

- 支持开启RAID后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降

- 支持日志回放功能，可对报警日志关联的录像进行回放；录像文件含设备的序列号、MAC地址、录像时间水印信息

- 支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。

- 支持摘要回放：选中通道指定时间范围内的一段录像，对重要事件和目标进行轨迹分析、重新排序、叠加显示

- 支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大

- 支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容

- 支持接入云台，并可以通过本地GUI或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能

- NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数32路

- 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态

- 样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示

- 支持对重要的数据能够进行备份，视频数据备份格式MP4和AVI可选；可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘、DVD刻录机等存储设备

- 支持行为分析侦测，接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域支持识别目标大小，支持配置最大最小目标区域过滤侦测目标

- 支持浓缩播放功能，录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放，并支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度，支持跳过普通录像

- 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像

- 配合接入的卡口摄像机，支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片

- 支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转

- 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像

- 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备

- 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表，可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表）；

- 支持人脸侦测，接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志；可按通道、时间检索图片

- 支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生

- 支持抽帧回放

- 支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，样机可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像

- 支持多址设定功能，可将2个网口设置不同网段的IP地址

- 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲，可通过设备端与IPC进行实时双向对讲

- 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道

- 可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片

- 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖

- 支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统

- 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘

- 支持录像老化，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的容量比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限；普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存

- 支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式，RAID组中正常工作的硬盘掉线1分钟内再插上，硬盘可恢复至原RAID组中

- 监视器

- ★监视器需提供CE、FCC、RoHS、WEEE认证证书复印件。

- ★为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需提供封面首页具有CNAS标识的抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测报告复印件。

- ★支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

- 显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。

- 监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示。

- 监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。

- 监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。

- 内置数码EQ图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质。

- 监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。

- 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。

- 监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。

- 图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。

- 可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时

- 内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻。

- 监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理。

- 具有调整γ曲线的功能。

- 监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。

- 门禁一卡通

- 离线式办公室门锁

- 指纹容量100，错误接受率为0.001%时，错误拒绝率为1%，图像分辨率500DPI

- 卡片容量100

- 密码容量100

- 机械钥匙、指纹、密码、刷卡等多种开锁模式，并支持双重验证开锁

- 支持多种报警功能，如面板防撬报警、电池欠压报警

- 把手游离，安装时支持左右互换，操作方便

- 共有6个锁舌，主锁舌伸出长度20mm，斜舌伸出长度不小于12mm，开锁时具有语音提示

- 主锁舌（栓）承受6000N轴向静压力时，锁舌回缩量应不大于5mm，或承受6000N侧向静压力后，锁应能正常使用

- 执手在承受20N·m的扭矩后，应能正常使用

- 电池容量应能保证电子防盗锁连续正常启、闭3000以上

- 防钻满足C级要求（大于30min），防技术开启满足C级要求（大于10min）

- C级锁芯

- 锁芯理论密钥量≥30000种，密钥量满足C级，互开率≤0.01%

- 欠压提示功能，欠压提示后开门次数不小于50次；

- 可通过USB应急供电

- 支持至多20位虚位密码输入，防止密码偷窥

- 支持禁试功能（5分钟内，密码连续错误5次，锁定5分钟）

- 采用半导体指纹头，对细指纹、干手指、指纹磨损都有较好的识别效果，适应人群更广

- 指纹比对时间＜1s，具有指纹模板自学习功能，使用过程完善指纹信息

- 触摸按键设计，内置扬声器，支持语音导航

- 支持静音功能设置

- 支持常开模式，方便日常办公环境使用

- 断电记忆功能，断电后存储信息不丢失

- 温度范围：-25℃-55℃，满足B级标准

- 四门门禁控制器

- 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。

- 主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。

- 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。

- 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。

- 主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。

- 主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。

- 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。

- 主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。

- ★主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。（公安部检验报告证明）

- 主机应具有在线升级功能。

- 主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。

- 主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。

- 主机应具有手动或自动校时功能。（公安部检验报告证明）

- ★系统平台应具有视频联动报警功能。（公安部检验报告证明）

- 主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。

- 主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。

- 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。★具有委托检测、CE、FCC检测报告

- 背景音乐及消防广播

- 吸顶喇叭

- 1、额定功率：(100V) 1.5W, 3W, 6W；额定功率：(70V) 0.75W, 1.5W, 3W；

- 2、灵敏度(1W/1M)： 92dB；最大灵敏度(W/1M)： 102dB；

- 3、频率响应(-10dB)： 110-18KHz；

- 控制中心

- ★1、具有中国质量认证中心中国国家强制性CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)；全新编程模式，8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行；并可预设晴天雨天运行模式；

- 2、可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便；

- 3、主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道；

- 3、设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播；

- 4、设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，手动操作/自动运行；并设有外接电源时序器的扩展接口；

- 5、消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播；

- 6、停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行；

- 7、电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的手机编程变得简单方便；

- 8、远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制；

- 9、支持主机脱机运行；

- 10. 24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲。7. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量。

- 11. 支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制。

- 12. 电脑对主机进行时间更新，使主机时间跟电脑时间保持同步。

- 技术参数

- 1、音频输出：1KΩ/1V；

- 2、音频失真度：0、1%；

- 3、频率响应：30-20KHz；

- CD播放器

- ★1、具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)；微电脑控制，轻触式按键操作；

- 2、吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；

- 3、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目；

- 4、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；

- 5、自动播放控制，全数码伺服；

- 6、可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；

- 7、1路音频信号左右声道（L /R）输出；

- 8、内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调；

- 9、内置MP3播放器，可读USB和SD卡；

- 数字调谐器

- ★1、具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)；高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作；

- 2、调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个；

- 3、电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；

- 4、采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定；

- 5、两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；

- 6、1路音频信号左右声道（L /R）输出；

- 7、可通过面板按键或红外遥控器控制操作；

- 消防警报智能接口

- ★1、具有国家强制性CQC产品认证证书（证书在在官网可查）；2种警报音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音；

- 2、2种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下STOP键取消报警）；

- 3、3种报警音频存储方式：1路话筒录音输入线路；1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频；

- 4、录、放音IC可存储长达2～3分钟的录音（可反复擦写循环100000次）；

- 前置放大器

- ★1、具有中国质量认证中心中国国家强制性CQC产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)；具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；

- 2、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先；

- 3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；

- 4、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；

- 5、MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；

- 6、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮；

- 7、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；

- 8、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮；

- 纯后级数字功放

- ★1.具有国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查）1通道数字功率放大器提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。

- 2.不带变压器输出100V和可以切换定阻4-16Ω输出。

- ★3.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。（提供产品接口截图佐证）

- 4.产品具有短路、过载、过热保护。

- 5.支持1通道独立电源供电功能。

- 6.85%高效放大器，电源损耗小，发热量小。

- 7.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。

- 8.额定功率输出：240W

- 9.额定输出：100V/4-16Ω

- 10.输入灵敏度(阻抗）：±385mV/20KΩ，平衡输入

- 11.功耗：300W

- 十六路电源管理控制器

- ★1、具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)；16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，电源插口总容量达 6KVA；

- 2、设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；

- 3、16路电源插座依次间隔1秒打开；

- 4、有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出；

- 会议扩声

- 专业音箱

- 1、阻抗：8Ω；

- 2、频响：70Hz~20KHz；

- 3、额定功率：120W；

- 4、峰值功率：480W；

- 5、灵敏度：95dB/W/M；

- 6、最大声压级（额定/峰值）：116dB/122dB；

- 7、覆盖角度：(H)120°(V)60°；

- 8、高音：3"锥形高音单元×2；

- 9、低音：6.5"低音×1；

- 吸顶扬声器

- 1.采用6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元；

- 2.自带塑胶后壳箱体，前面板精确设计的倒相孔，增加低频响应力度，铁质网罩内贴防尘网棉；

- 3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力；

- 4.简易快捷的安装方式。

- 技术参数

- 1.额定功率：100W

- 2.阻抗：8Ω

- 3.灵敏度(1W/1M)：92dB

- 4.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz

- 5.喇叭单元：6.5" x 1    1.5" x 1

- 6.安装开孔尺寸：250mm

- 7.尺寸：28x 190mm

- 专业功放

- ★1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查），输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W

- 2、连接座：XLR 、TRS接口

- 3、电压增益 (@1KHz)：32dB

- 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V

- 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡

- 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB

- 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％

- 8、信噪比 (A计权)：≥90dB

- 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms

- 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB

- ★11.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。厂家提供功能确认书，提供复印件加盖原厂鲜章。

- 调音台

- ★1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书；专业型紧凑式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。

- 2.提供4路Mic输入接口兼容4路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。

- 3.提供4组立体线性输入，可连接立体设备。

- 4.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。

- 5.提供1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出。

- 6.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。

- 音频处理器

- 1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。

- 2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

- 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。

- 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。

- ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）

- 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。

- 7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。

- 8.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

- 9.支持断电自动保护记忆功能。

- 10.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。

- 11.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。

- 12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。

- 技术参数

- 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除

- 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器

- 3.采样率：48K

- 4.幻像供电：DC48V

- 5.频率响应：20Hz-20KHz

- 6.总谐波失真+噪声：＜0.002%@1KHz,4dBu

- 7.数/模动态范围(A-计权)：120dB

- 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB

- 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ

- 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω

- 11.通道隔离度：1kHz，100dB

- 12.输入共模抑制：60Hz，80dB

- 13.最大输出电平：+24dBu，平衡

- 14.最大输入电平：+24dBu，平衡

- 15.工作温度：0℃-40℃

- 抑制器

- 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换

- ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)

- 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；

- ★3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)

- 会议系统主机

- ★1. 具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)。

- 2. 采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。

- 3. 内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，同时支持WIFI会议系统和全数字会议系统。

- 4. 超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统最大能同时开8个有线话筒和6个无线话筒。

- ★5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（提供功能演示视频供评标查证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章）

- 6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。

- ★7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章）

- ★8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章）

- ★9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章）

- 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。

- LED大屏显示

- 1.★LED灯珠选用科锐、日亚或国星、晶台表贴三合一等原厂铜线封装，LED封装形式：SMD2121黑灯，并提供原厂封装证明文件。

- 2.LED灯珠发光点颜色组合（像素结构）由1R1G1B构成。

- 3.驱动IC采用高刷IC技术，采用恒流驱动方式，刷新频率≥3840Hz。

- 4.LED显示屏采用≤2.5mm点间距，像素密度≥160000点/㎡，模组拼接要求平整度≤0.2mm。

- 5.模组尺寸：320*160（mm），模组分辨率≥128*64，规格：磁吸式；支持前维护，防护等级可达IP5X。

- 6.亮度要求满足200-800CD/㎡，对比度可达对比度：10000:1，并支持亮度/色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内。

- 7.为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，换帧频率≥60Hz，灰度等级支持12/14/16bit；要求LED显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影，无“毛毛虫”现象。

- 8.LED显示屏像素失控率≤1/100000，且无连续失控点。要求LED显示屏使用寿命≤100000H，平均无故障时间：≥10000H。

- 9.LED显示屏需能在-10℃至40℃的温度中正常运行。

- 10.★LED显示屏PCB板需经过EN60695-2-11:2014标准检测，阻燃等级V-0级。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。

- 11.★LED显示屏需经过抗紫外线UV测试并符合要求。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。

- 12.★LED显示屏需通过中性盐雾抗腐蚀性GB2423.17-2008标准试验

- 13.★LED显示屏须经过噪音测试，并要求屏前2米处噪音≤6dB。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。

- 14.★为充分保证模块抗氧化性，模组PCB板应采用沉金工艺处理方式，模组接插件信号简牛、电源座采用镀金工艺处理，有效提高信号传输、直流供电稳定性，镀金厚度≥2μ。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。

- 15.★为保证系统可扩展性与兼容性、以及方便统一管理和统一售后维护，所采用的LED屏体、控制系统、发送盒、视频处理器系统为同一品牌。

- 发送盒

- 1.一路DVI视频输入。

- 2.一路HDMI高清视频输入。

- 3.一路音频输入。

- 4.四路网口输出。

- 5.USB接口控制，可级联多台进行统一控制。

- 6.一路光探头接口。

- 7.带载能力达230万像素，最宽可达3840点，或最高可达3840点

- LED显示屏智慧控制系统V2.03

- 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等；

- 2.配置显示屏的传输方式和方向；

- 3.配置控制器映射位置和大小；

- 4.保存和加载控制系统参数；

- 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态；

- 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数；

- 7.上传校正数据到控制系统；

- 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数；

- 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节；

- 10.对显示屏进行Gamma调节；

- 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息VN.M06936I5，并对控制器进行授权；

- 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示；

- ★13、通过移动端（手机或平板）控制上大屏的电脑界面，可将打开对应电脑的PPT等格式文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。（提供移动端软件播放PPT界面截图）

- ★14、支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作；（提供放大镜功能截图）

- ★15、支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示；（提供移动端拍摄界面截图）

- ★16、为保证显示屏效果兼容性控制软件与控制系统、显示屏为同一品牌，需提供LED显示屏智慧控制系统软件著作权

- 视频处理器

- 1.DVI-D×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3

- 2.HDMI×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3

- 3.VGA×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz ，向下兼容；EDID 版本 1.3；信号电平： R、G、B、Hsync、Vsync:to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync ) 75Ω； black level： 300mV Sync-tip： 0V

- 4.CVBS×2：NTSC/PAL 自适应；信号电平： 1Vpp±3db (0.7V Video+0.3v Sync ) 75Ω

- 5.DVI-D×2：最大支持分辨率为 1920× 1300@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3；支持自定义分辨率

- 6.控制接口：串口（RS-232×1）；波特率9600

- 7.工作电源：100-240VAC， 47-63Hz，≤2A

- 配电柜

- 功能特点：

- 1、额定功率：10KW，输出路数：3路

- 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。

- 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。

- 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。

- 5、支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。

- 技术参数

- 1.手动控制方式：启动按键/旋钮

- 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程

- 3.功率容量（KVA）：10KW

- 4.输入接线方式：3相4线&地线

- 5.输入电压（V）：380

- 6.输入频率（HZ）：50/60

- 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏

- 8.输出电压（V）：交流220V

- 9.输出分路：3路，单相交流220V

- 10.分路开关容量（A）：40A，单相

- 11.分路断路器安装：轨道安装

- 12.交流接触器型号：CJX2-3210

- 13.防雷：正泰

- 14.IP等级：IP44

- 15.工作温度（℃）：-30~70

- 信息发布

- 高清信号播放器

- ★提供3C、ROSH、CE、FCC认证证书及检测报告(需提供制造商复印件并盖公章)；                                                                  外观材质：黑丝金属拉丝

- 主芯片：RK3188 Cortex-A9 四核 1.6G

- DDR：DDR-3 1G

- 操作系统：Android 4.2.2 免疫病毒，不死机，不蓝屏，无版权纠纷

- 存储介质 ：NAND FLASH 8G(可选)/ TF卡/SATA（可拓展）

- 最高分辨率 ：1080P

- 视频格式 ：wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、mp4等

- 主板升级 ：网络远程自动升级；U盘手动升级；T卡手动升级

- 支持定时开关机设置

- 播放模式 ：支持循环、插播、定时、定次等播放模式

- 联网方式 ：静态IP，DHCP， WIFI

- 其他功能 ：支持开机和待机两种模式

- 支持HDMI标准视频接口输出

- USB2.0接口： 2个

- 以太网口 ：标准10/100M RJ45接口

- 无线网络设备 WIFI；

- 信息发布系统管理软件

- 系统基于B/S架构综合的网络业务管理平台，采用TCP/IP传输协议，由中心控制系统和显示终端结合工作。通过网络（可以是局域网、广域网）把多媒体数据传输到各显控终端进行本地存储及信息实时播放。系统功能包括设备管理、设备监控、素材管理、模版管理、任务管理、权限管理、支持直播等功能模块。可实现播放内容统一制作、统一发布、统一管理、统一维护；无需人为干预，可通过后台管理端设定自动开关机时间，调节音量，实时监控终端的运行状态：播放内容监控（文本模式、图形模式），运行日志查看（播放日志、下载日志、下载进度、错误日志），远程控制等。                                         ★需提供高新技术企业、国家软件著作权及软件测试报告（需提供制造商复印件并盖公章）。

- 车辆管理

- 自动挡车器

- 道闸类型：直杆；

- 起落速度：3秒；

- 道闸杆长：4米；

- 机箱颜色：橙色；

- 闸机朝向：右向；

- 输入电源：220V50Hz；

- 工作电压：90W220VAC；

- 工作环境温度：-10℃～+55℃；

- ★具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸；（以公安部委托检验报告为准）

- ★应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；（以公安部委托检验报告为准）

- 应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位；

- 应装有热过载保护装置。

- 出入口控制终端

- 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能

- VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。

- HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示

- 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息

- 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能

- 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。

- 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。

- 单机模式：能够进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等。

- 级联功能：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。

- 内嵌停车场功能：支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场。

- 出入口控制机同步功能：能够将黑白名单、收费规格等信息和接入的票箱进行同步

- 角色以及角色权限管理功能：支持增加、修改、删除角色，并给不同角色分配不同的权限。

- 用户管理功能：支持用户的增加、删除、修改功能

- 非管理员用户的单点用户功能：非管理员用户只能在一台终端上进行登录

- 自定义LED显示文字：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等。

- 余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上。

- 固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则。

- 车卡资料管理功能：支持增加、修改和删除车卡资料。

- 布控信息管理：布控信息支持增加、删除、修改功能。

- 卡片管理功能：支持近距离IC卡、900MHz/2.45GHz远距离RFID卡、蓝牙卡等卡片单独和批量发卡功能，支持卡片续期功能。

- 无卡固定车和无车固定卡放行功能：支持无卡固定车和无车固定卡放行，车卡一致时该类型默认通过。

- 收费管理功能：支持收费规则和减免规则的增加、删除、修改功能。

- 车卡资料与布控信息的导入导出：支持车卡资料和布控信息的导入和导出。

- 信息备份与还原功能：支持车卡分类、抱起规则、收费规则、减免规则的备份和还原。

- 查询结果导出功能：支持通行信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的导出。

- 入场匹配与模糊匹配功能：能够实现收费时入场车辆的自动匹配，若无法匹配则系统能自动切换到模糊匹配模式进行模糊匹配

- 数据查询功能：支持过车信息、收费信息、缴费信息、操作记录、行人信息、场内信息、卡片信息、交接班信息等多种数据查询。

- 设备校时功能：能够统一按照数据库时间对设备所连接的设备进行定期校时，校时周期默认180秒。

- 自定义播报内容：自定义车辆入场和车辆出场的语音播报内容，如入场播报“欢迎光临”，出场播报“一路顺风”等

- 白天夜晚语音播报音量自动调节：为防止夜间语音音量大扰民，可配置白天和夜晚播报音量大小。

- 车辆充值扣费功能：支持添加储值车，车辆到中心充值，车辆出厂后可以支持扣除余额出场。

- 支付宝刷条形码支付：车辆出场后，收费员可使用扫码枪扫车主的支付宝条形码实现移动支付放行。

- 微信扫码支付：车辆出场后，收费员可使用扫码抢扫车主的微信条形码实现移动支付放行。

- 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能

- 数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况。

- 卡片工本费配置功能：能够进行工本费的修改操作，配置后可以作为工本费的凭据。

- 强制放行规则配置功能：能够进行强制放行规则的增删改操作，配置后能够进行强制规则进行收费。

- USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。

- 电源电压使用范围：AC220V±20%

- 绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5MΩ

- 抗电强度试验：1.5kV、1Min无击穿、飞弧现象

- 泄漏电流试验：<5mA(交流、峰值)

- 工作温度：-30℃~70℃

- 湿度：≤95%

- 五、供货安装调试期

本次项目采购供货安装调试期为60个日历天，自合同签订并生效后的次日起计。

- 六、质保期

中标供应商提供本次项目主要设备（主要设备指：监控、交换机、会议系统、LED屏系统、道闸系统、多业务云智能管理平台）原厂免费质保期3年、其中综合布线提供原厂免费质保期15年。

七、内网和政府网必须通过上级政府部门专项验收。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、采购人委托采购代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法规，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共计3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2、采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

3、磋商响应供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加磋商评审会。

- 二、竞争性磋商评审程序

1、开标后，采购人依法委托磋商小组根据竞争性磋商文件的规定和要求，对投标人提供的资格证明材料是否齐全、是否符合竞争性磋商文件规定的资格要求进行审查，合格的进入评标磋商评审。

2、磋商小组对符合资格条件的投标人提交的磋商响应文件进行审查。重点审查磋商响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、磋商小组如遇磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变其实质性内容。

4、磋商过程中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标人技术资料、报价和有关信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应以书面形式通知所有投标人。

5、磋商小组按竞争性磋商文件规定的评标方法和标准，对合格的投标人的技术标响应文件进行评审评估，确定其是否进入磋商环节。

6、磋商小组对进入磋商环节的投标人提供的技术标文件并结合其首次磋商响应报价，综合比较与评价后，磋商小组评委成员集体与投标人进行磋商。

7、经磋商确定最终采购需求和进入最终评审的投标人。

8、磋商小组评委成员独立对每个入围最终评审的投标人提供的磋商响应文件，按竞争性磋商文件载明的方法进行评审打分，确定其技术标得分。

9、磋商小组根据入围最终评审的投标人的报价，直接计算取得其价格标得分，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分。投标人的综合得分由高到低按序排列，综合得分最高的推荐为本次招标项目的成交人，并将结果通知所有投标人。

- 三、开标

1、开标时间：2021年6月7日9时30分整。

2、开标地点：海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 第一开标室，如有变动另行通知；

3.开标后投标人不得撤回投标。

- 四、资格后审

- （一）资格审查

1、开标后，采购人委托磋商小组依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》文件第四十四条的规定，根据磋商文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查（含信用信息审查）。

2、资格审查时间：开标结束后当即开始。

3、资格审查地点：海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 第一开标室，如有变动另行通知。

4、资格审查合格的投标人方可进入评标，参与项目的技术标、价格标磋商评审综合环节。

- （二）信用信息审查

资格审查中包含对投标人的信用记录进行审查，具体如下

1、采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的时期内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（1）不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

2、查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

（1）在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

（2）投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格核对的依据。

- （三）资格审查标准

资格后审审查标准一览表

| 序号 | 资格审查条款 | 标准：唯一性条件判断 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人身份证及磋商响应供应商在本次项目招标公告之日前为其连续缴纳3个月的社会保险证明，这3项材料原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 3 | 电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书原件的复印件（须加盖公章）及有效的安全生产许可证原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 4 | 拟派项目负责人具有机电工程专业贰级注册建造师证书原件的复印件（须加盖公章）和安全生产考核合格证（B证）原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 5 | 拟派项目负责人与投标供应商签订的有效劳动合同原件的复印件（须加盖公章）及社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2020年11月-2021年4月连续六个月的养老保险缴费证明原件的复印件（须加盖公章）（企业法定代表人不得兼任项目负责人）。 | 是（√）否（×） |
| 6 | 提供磋商响应供应商在本项目招标公告之日前连续3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的这2项证明材料原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 7 | 磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 8 | 磋商响应供应商还须提供谈判文件第八章谈判响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“谈判响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商响应供应商一般情况表。 | 是（√）否（×） |
| 9 | 投标人不存在失信信息 | 是（√）否（×） |

- 五、评标

- （一）评标事项

1、评标时间：资格审查结束后当即开始；评标地点：海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 第一开标室，如有变动另行通知；

2、磋商小组负责具体的评标磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）审查合格投标人的技术标文件是否实质性响应竞争性磋商文件要求，并做出评价；

（2）可以要求投标人对磋商响应文件中的有关事项做出解释或澄清；

（3）按竞争性磋商文件载明的方法推荐成交候选人名单；

（4）磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标磋商工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标磋商工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

3、磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并对评审意见承担个人责任。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露磋商评审情况和磋商评审中获悉的商业秘密；

（4）磋商评审程序中的有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

（5）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向上级主管部门或财政监管部门报告。

（6）磋商评委在磋商评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（7）磋商小组成员有义务及责任配合采购人答复供应商提出的质疑，配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、除采购人代表、评标磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标磋商工作无关的人员不得进入评标现场。

5、有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、竞争性磋商开标后，直到公告项目成交结果，发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较磋商响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都严禁向响应供应商或与磋商评审无关的其他人（单位）泄露。

7、在磋商响应文件的评审、澄清、评价和比较的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其磋商资格。在授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

- （二）竞争性磋商方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，只对资格审查合格的供应商的磋商响应文件进行评审和比较。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

4、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：

（1）对符合资格要求的供应商的磋商技术响应文件进行比较评审

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 提供的项目案例与磋商文件要求的符合度，是否进入磋商环节； |
| 2 | 项目产品设备及技术响应与磋商文件要求的符合度，是否进入磋商环节； |
| 3 | 提供的样品与磋商文件要求的符合度，是否进入磋商环节； |
| 4 | 磋商响应项目的验收、质保及售后服务方案与磋商文件要求的符合度，是否进入磋商环节； |

（2）进入磋商环节后，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（4）对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（5）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）或者加盖公章。由被委托授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、磋商结束后，磋商小组应当对所有实质性响应并入围最后报价的供应商的磋商响应技术文件进行评审打分；进入最终评审的供应商不得少于3家（本章第五条第（二）项款第7款除外）。

6、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并对其进行最终评审。

7、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行且进入最终评审的供应商可以为2家。

8、已提交响应文件的供应商，在进入最终评审之前，可以根据磋商情况退出磋商。

9、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

10、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

11、磋商响应报价的价格评审：

（1）磋商响应评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应磋商文件要求的，按无效的磋商处理。

（2）在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的产品单价明显低于其他供应商的，使得其产品单价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组应认定该供应商以低于成本的产品单价进行磋商响应竞标。对被认定为低于成本磋商竞标的以无效磋商处理。

（3）评标委员会将审查每份入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次报价（最终）是否实质上响应了竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求。实质性响应是指与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、服务质量和性能，或者实质上与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的磋商响应供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质性响应 ，则按无效磋商处理。

（4）磋商小组认为入围最后评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的磋商响应供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

12、推荐成交人的特殊情况处理：

采用综合评分法各标段得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列；各标段得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- （三）评标磋商的结果

经磋商  确定最终采购需求和进入最后报价的供应商  后，由磋商小组采用  综合评分法  对响应文件满足磋商文件全部实质性要求的  磋商响应供应商  的响应文件，按评审因素的量化指标进行评审：

1、进入综合评分评审阶段后，磋商小组成员会将仅对按本磋商文件载明的方法与规定，对满足磋商文件全部实质性要求的磋商响应文件进行评审、评价和比较。

2、磋商小组各成员应当独立对每个有效的磋商响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次磋商项目进入到综合评分阶段中的技术和商务报价磋商评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术标分值占总分值的比重为   70%（权重） （四舍五入保留两位小数）；

（2）磋商响应最后商务报价分值占总分值的比重为  30%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、当磋商小组成员为5人（含5人）以上的，技术分去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当磋商小组成员少于5人时，技术分按算术平均值计算，四舍五入保留两位小数。

5、最后报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术得分相加为磋商响应供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的推荐为本项目的成交供应商并出具《磋商评审报告》。

- （四）综合评分评审因素

【特别提醒】评审核查涉及评分的各项证明材料及其他证明材料的原件，须以密封在“磋商响应资料原件包”内的文件为准。

- 第一条 技术分评定：（70分）

1、企业资质：8分。

（1）供应商具有系统集成资质，提供资质证书复印件并加盖供应商公章（原件备查），得1分，本项得分最高得1分；

（2）供应商具有“守合同重信用企业”公示证书复印件并加盖供应商公章（原件备查）的得1分（有效期内），本项得分最高得1分；

（3）供应商具有ISO9001认证证书，提供证书复印件并加盖供应商公章（原件备查），本项得分最高得1分；

（4）供应商提供2016年1月1日以来完成智能化案例且单项合同金额不低于60万元，每提供1个得1分，最多得5分（须提供合同及中标通知书原件，二者缺一不可），本项得分最高得5分。

2、产品认证：15分

（1）所投监控设备厂商安防监控设备制造商获得质量技术监督局颁发的先进质量管理孵化基地证明文件），所投安防监控设备制造商获得标准化良好行为证书（AAA级） ，所投设备制造商获得工信领域标准化示范企业创建单位，提供证明文件复印件并加盖厂家红章，每提供1个得1分，本项得分最高得3分；

（2）所投网络设备厂商具有CMMI 5及以上认证、QC 080000有害物质过程管理体系认证、进入国家信息安全漏洞共享平台（CNNVD）技术支撑单位认证，以上认证需提供证书复印件。每提供1个得1分，本项得分最高得3分；

（3）所投音响设备厂家具有音频系统厂家须获得ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系证书，中国绿色环保产品证书，每提供1个得1分，本项得分最高得3分；

（4）所投主要设备（主要设备指：监控、交换机、会议系统、道闸系统、多业务云智能管理平台、综合布线）的设备厂商出具的针对本项目的《技术参数确认函》并加盖原厂公章的每提供一项得1分，本项得分最高得6分。

注：以上需提供原厂证明材料复印件加盖原厂红章并加盖投标人公章（原件备查）。

3、产品技术指标要求：40分

所有“加★项”内容为重要参数指标（明确要求提供无缝对接的，必须按要求提供），否则视为无效磋商。

标“★”技术参数为主要技术参数，主要产品★项一条不满足则为废标，普通项一条不满足则扣1分，扣完为止。本项共计40分。标“★”项需提供原厂技术确认函并加盖原厂红章（原件备查）

本项目中的“建议品牌”仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品。但其产品档次需等于或高于建议品牌档次，产品技术参数须等于或优于建议品牌产品型号的技术参数。同时投标供应商应当在投标时提供以下资料：①由相关机构出具的检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；④由厂家出具的针对本项目的授权书以及技术功能实现确认函（若①②③④项出具材料为复印件，则需加盖厂家红章，不满足上述要求的，将不予以认可），当全体评委一致认定，所选品牌档次及技术参数低于建议品牌的，将作无效响应处理。

4、施工组织：2分

①有完整的项目人员组织管理，得1分；

②有明确、合理的施工进度计划，得1分；

5、售后服务：5分

（1）提供本地化服务的得1分，不提供本地化服务的不得分（本地化服务即本地注册的公司或外地公司在本地有服务机构，服务机构注册时间在六个月以上的，或者与本地公司有维保合同，合同签订时间大于六个月）；

（2）提供主要设备（主要设备指：监控、交换机、会议系统、LED屏系统、道闸系统、多业务云智能管理平台）原厂3年免费质保、《综合布线原厂15年免费质保》期外，每多增加一年原厂免费质保加2分，最高加4分。

注：以上1-5项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- 第二条 报价评审（30分）

【特别提醒】磋商小组认为入围最后报价的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的磋商响应供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

1.本项目最高限价为人民币837426.42元，超过该限价作无效磋商处理。

2.满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格，定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商响应最终报价得分 =（磋商基准价/磋商最终报价）×30%×100

- 第三条 评标磋商时磋商小组评委成员对评标磋商细则若有争议，由磋商小组评委成员集体讨论确定并对未尽情况有最终解释权。磋商小组评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组评委成员应当在评标磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标磋商报告。

- 第四条 对落标的投标人不做落标原因的解释。

- 六、出现下列情形之一的，作无效磋商处理

1、未按时交纳磋商保证金或金额不足的；

2、磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及资料不齐全的；

3、磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4、磋商响应文件技术部分出现磋商报价的内容；

5、不具备磋商文件规定的资格要求的；

6、磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、磋商响应报价超出项目最高限价的；

9、被认定为低于成本报价而磋商竞标的；

10、供应商的磋商报价高于自己前一轮的。

11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性响应要求的；

12、磋商小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

- 七、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、除本章第五条第（二）项第7款规定的情形外，供应商或经评审符合要求的供应商不足3家的；

4、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5、因重大变故，采购任务取消的。

- 八、成交通知

竞争性磋商结束后，招标采购单位将成交结果在指定媒体上公示3个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予

一、成交人在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后30日内与采购人签订政府采购合同（一式捌份，采购人、成交人各执肆份。），所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、磋商文件、成交人的磋商响应文件及 评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

海门区住房建设服务中心弱电智能化工程合同书

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：年月日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及海门区住房建设服务中心弱电智能化工程  的采购结果、采购文件及乙方的竞争性磋商响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 一、合同一般条款

- 第一部分 合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 成交通知书、采购文件和供应商竞争性磋商响应文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3.合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

- 第二部分 标的物的一般条款

4.完整物权

对于提供的标的物或服务，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

由乙方按采购文件要求制定服务方案，并提供服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。

- 第三部分 对服务质量提出异议的时间和办法

6.提出异议的时间和办法

6.1  乙方在服务期间，若甲方认为乙方的服务质量未达到合同规定的。

6.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物或服务符合合同规定。

- 第四部分 合同价款和支付

7.合同价款和支付

7.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

7.2 乙方应按照双方签订的合同规定服务并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算合同款项。

7.2.1 合格的发票；

7.2.2 甲方盖章后的验收合格证明。

7.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

7.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 第五部分 违约责任

8.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

9.甲方违约责任

9.1 在合同生效后，甲方要求取消货物服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

10.乙方违约责任

10.1 乙方不能按时提供货物服务的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

10.2乙方逾期交付的应按合同价的每天万分之四支付逾期违约金。

11.不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 第六部分 合同的解除和转让

12.合同的解除

12.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

12.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.合同的转让

13.1合同的部分和全部都不得转让。

- 二、合同特殊条款

- 1.合同项目建设功能和实现目标

海门区住房建设服务中心弱电智能化工程涵盖由综合布线系统、网络交换无线AP系统、视频监控系统、入侵报警系统、电子巡更系统、门禁一卡通系统、背景音乐及消防广播系统、会议投影系统、会议扩声系统、LED大屏显示系统、信息发布显示系统、车辆管理系统、弱电机房系统等多个系统。

- 2.合同标的物

详见投标文件。

- 3.价格与支付

3.1（合同价格按本项目采购成交价格执行）合同总价款为人民币      圆（¥     元）。

合同总价款包含应包含：所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、管理费、 售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。

3.2付款方法：

3.2.1在采购合同签订生效后：

3.2.1.1项目建设实施完成经验收合格后，支付合同总价款的80%；

3.2.1.2工程结算审计完成后，付至审定价的97%；

3.2.1.3审定价余款为质保金，质保金自验收合格，甲方出具专项验收合格报告之日起计，满3年（即36个月），一次性无息支付完毕。

3.3申请款项时乙方须提供等额的增值税专用发票，税率为    %。

3.4付款方式：银行转帐。

- 4.服务承诺

4.1按照本合同项目计划采购竞争性磋商文件和乙方在本合同项目计划采购竞争性磋商响应文件中承诺的服务执行。

- 5.标的物产品的质量要求

5.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本合同项目计划采购竞争性磋商文件规定的质量、规格和性能的要求。

5.2标的物产品的标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在竞争性磋商文件中有特别要求的，按竞争性磋商文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

5.3标的物产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

5.4乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.5乙方应保证其所供标的物产品货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5.6乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

- 6.合同履约期限和项目建设实施地点

6.1合同履约期限：合同签订生效后的60“日历天”完成项目的供货、安装、调试和验收。

6.2供货安装地点：甲方指定地点。

- 7.项目建设实施步骤

7.1项目建设产品设备到货及报验：标的物产品设备到达甲方指定现场前，应提前3天用函、电通知甲方做好准备，由甲方会同有关单位和人员根据乙方提供的项目产品设备清单，现场对标的物产品设备进行点验收货。

7.2产品设备功能测试验收：乙方在合同签订生效后，须提供全新未拆封的，符合本合同项目计划采购竞争性磋商文件规定要求的系统进行测试，测试合格方可进入项目产品设备的安装、调试环节。

7.3提供项目产品设备的安装、调试：乙方应根据甲方的要求，在指定地点，根据项目建设要求进行产品设备的安装和调试。

7.4项目整体试运行：乙方在完成项目建设的安装、调试任务后，应当有甲方对项目整体建设成果进行不少于5个工作日的试运行。

- 8.验收

8.1合同签订生效后，要求进行的“产品设备功能测试”验收，发现对接测试不能达到无缝对接的功能和目标，或乙方有意拖延测试，甲方有权视该情形为违约，并据此有权单方面终止采购合同，乙方将承担一切后果与责任。

8.2项目完成安装调试任务后，不排除甲方对核心产品或部件进行原厂检测的可能，如检测不合格，乙方承担所有产品无条件退回的责任。同时，产品设备也可能由南通市市场监督管理局从中随机抽取1套进行全项检测，乙方须承担因此涉及到的费用。

8.3项目整体试运行结束后，项目整体（含产品设备）由甲方组织相关专业技术人员及有关部门进行专项验收，并出具验收报告，该验收报告将作为本项目合同价款支付的依据。

8.4项目建设整体在通过专项验收时，乙方应对其中的标的物产品设备由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

8.5甲乙双方对项目建设整体（含产品设备）的验收结果有分歧，在可能是产品设备的质量原因而导致的该情形出现，则以南通市市场监督管理局对可能有缺陷、故障的产品进行检测且以检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

8.6对于涉及因检测不合格的产品设备（批次），无条件退场，且甲方有权据此认定为是乙方自身的原因而导致该种结果，甲方有权单方面终止并解除本采购合同。

8.7甲方有权拒收未通过专项验收而涉及到的产品设备。

8.8项目建设整体专项验收合格的同时，乙方需提供项目内涉及到的标的物产品设备的质保书、保修证明等书面资料给甲方。

- 9.项目建设整体和标的物产品设备的质保

9.1质保期限：本合同采购项目建设整体和标的物产品设备，质保期限均为3年（即36个月），其中乙方提供主要设备（主要设备指：监控、交换机、会议系统、LED屏系统、道闸系统、多业务云智能管理平台）原厂免费质保期3年；综合布线原厂免费质保期15年。

9.2质保期自专项验收合格之日起开始计算，质保期内：乙方免费提供项目整体的维护和标的物产品设备的维修，包括非人为因素发生的产品设备修理、更换的费用。

- 10.售后服务

10.1乙方应具有一支专业专职的能够做到项目本地化服务的维护维修队伍，有一定的施工、维护维修的经验和能力。

无论乙方针对本项目的售后服务有无委托代维机构，均不能免除其对本合同项目建设整体和涉及到的产品设备应当承担的售后服务的一切责任。

10.2在质保期限内，免费维护维修（含维修的整机、零部件、辅配件）及技术支持，质保期限外提供免费维护和技术支持以及有偿的维修只收材料成本费（商检、计量、运输等费用由乙方承担）。

10.3项目整体或标的物产品设备发生故障时，接到甲方的通知，须3小时内上门，48小时内解决问题。

10.4质保期间或过质保期后，标的物产品设备发生非人为操作原因的重大故障，甲方保留追溯乙方责任的权利。

10.5乙方应提供现场技术培训支持，保证甲方的使用人员正常操作项目系统涉及的标的物产品设备的各种功能。

- 11.违约责任

按本合同第一条“一般条款”的约定执行。

- 12.合同生效及其它

12.1本合同在乙方提交中标价的5%给甲方的履约保证金凭证后，甲乙双方签订合同。

12.1.2乙方以银行转账形式提交履约保证金。

12.1.3履约保证金在乙方按要求保质保量的履行完成本合同约定的义务，项目经专项验收合格后的15日内，甲方一次性无息退还履约保证金。

12.1.4由于乙方的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还；同时甲方亦有权终止并解除合同，乙方须依法承担相应的责任。

12.2本合同在双方签字盖章后生效。

12.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和本合同计划采购竞争性磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

- 13.合同争议

13.1争议解决：甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

13.2甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

- 14.附则

14.1本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份，每份合同均具同等的法律效力。

- 15未尽事宜

15.1本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规之规定解释。

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

签订日期：   年  月  日

- 第六章  履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按政府采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

二、供应商履约到位后，应以书面形式向采购单位提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

三、采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、按政府采购合同约定支付的项目合同价款，实行财政国库直接支付。

- 第七章  质疑与投诉

- 一、质疑的提出

1、质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2、取得磋商文件的供应商应根据磋商文件第二章 “供应商须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，磋商响应文件接收截止后未进行磋商登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的磋商过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、采购单位。招标人、采购单位不具有法定调查、认定的权限。

4、对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（请自行下载），内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标被委托授权人送达采购单位和招标人。

2、对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入采购人单位采购活动的处理，依次类推。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

- 四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入采购人单位政府采购活动。

- 五、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向主管部门投诉。

- 六、投诉不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，质疑人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，否则对其在1至3年内禁入采购人单位政府采购活动。

- 七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在江苏海润城市发展集团有限公司官方网站（网址http://cfjt.haimen.gov.cn/ ）等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

- 第八章  磋商响应相关格式及文件

- 一、磋商响应文件

1、A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

2、B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）

3、C.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）：

4、D.商务磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）：

- 二、磋商响应文件封面范例

海门区住房建设服务中心弱电智能化工程

竞争性磋商响应文件

对应磋商响应文件，相应填写： A.磋商响应资料原件包

B.资格后审材料文件

C.技术磋商响应文件

D.商务磋商响应文件

（资格后审）

供应商：参加磋商响应单位全称

二○二一年     月     日

- 三、磋商响应文件

- A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

| 序号 | 磋商响应资料原件包 明细 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本，提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。 |  |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人身份证及磋商响应供应商在本次项目招标公告之日前为其连续缴纳3个月的社会保险证明，这3项材料的原件。 |  |
| 3 | 电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书原件及有效的安全生产许可证原件。 |  |
| 4 | 拟派项目负责人具有机电工程专业贰级注册建造师证书原件和安全生产考核合格证（B证）原件。 |  |
| 5 | 拟派项目负责人与投标供应商签订的有效劳动合同原件及社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2020年11月-2021年4月连续六个月的养老保险缴费证明原件（企业法定代表人不得兼任项目负责人）。 |  |
| 6 | 提供磋商响应供应商在本项目招标公告之日前连续3个月依法缴纳税收和社会保障资金的这2项证明材料的原件。 |  |
| 7 | 磋商文件要求提供的其他材料的原件。 |  |

法定代表人或被委托授权人签字：

（供应商盖章）

日期：

注：以上由供应商填写，作为磋商响应资料原件包内提供的材料原件清单目录。

- B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

- B.1、目录

| 序号 | 资格后审材料包 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人身份证及磋商响应供应商在本次项目招标公告之日前为其连续缴纳3个月的社会保险证明，这3项材料原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 3 | 电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书原件的复印件（须加盖公章）及有效的安全生产许可证原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 4 | 拟派项目负责人具有机电工程专业贰级注册建造师证书原件的复印件（须加盖公章）和安全生产考核合格证（B证）原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 5 | 拟派项目负责人与投标供应商签订的有效劳动合同原件的复印件（须加盖公章）及社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2020年11月-2021年4月连续六个月的养老保险缴费证明原件的复印件（须加盖公章）（企业法定代表人不得兼任项目负责人）。 |  |
| 6 | 提供磋商响应供应商在本项目招标公告之日前连续3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的这2项证明材料原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 7 | 磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 |  |
| 8 | 磋商响应供应商还须提供谈判文件第八章谈判响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“谈判响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商响应供应商一般情况表。 |  |

法定代表人或被委托授权人签字：

（加盖供应商公章）

日期：

注：（1）以上由供应商填写，作为提供的资格后审材料包内的材料首页清单目录。（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！

- B.2、资格后审材料相关格式文件

- 1、法定代表人身份证明

江苏中房工程咨询有限公司：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2、法定代表人授权委托书

江苏中房工程咨询有限公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的磋商响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

被委托授权人身份证号：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

- 3、关于资格文件的声明函

江苏中房工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	  月   日

- 4、无重大违法记录声明

江苏中房工程咨询有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 5、供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项） |  |  |
| 9 | 经营范围：1、 ；2、 ；3、…… |  |  |
| 10 | 供应商从事投标项目设备的年数 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

- C.技术招标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理。同时，供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在踏勘现场获得的直接资料与理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术谈判响应文件。提交的响应文件应能明确载明：（1）产品品牌；（2）产品功能简介；（3）质保期；（4）质保内容含维护响应时间等。技术磋商响应文件内涉及到的证明材料的原件须密封放置在“磋商响应资料原件包”内，以便开标磋商评审时核查。

- 1、竞争性磋商响应函

江苏中房工程咨询有限公司：

依据贵单位               （招标项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商响应报价中包含：所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。

2、我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重磋商小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

7、如果我方成交，我方愿意按磋商文件的规定支付招标代理服务费；

8、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：         （签字）

二○二一年      月     日

- 2、企业资质

（格式自定）

- 3、产品认证

（格式自定）

- 4、技术条款响应正负偏离表（与项目需求一致，逐一逐条填写）

（1）供应商必须满足磋商文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；

（2）供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 招标要求 | 响应技术要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

① 供应商应对照磋商文件技术要求，竞标产品设备与磋商文件要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的正、负偏离，如有例外请说明；

② 该表不作为供应商对竞标产品设备技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被委托授权人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 5、响应设备清单

（格式自定）

与项目需求清单一致，清单中须注明项目内每种设备、数量、品牌及技术参数，但不得出现报价；

- 6、施工组织

（格式自定）

- 7、质保及服务承诺的具体内容

（格式自定）

- 8、其他

（格式自定）

- D.商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】商务磋商响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

- 1、磋商响应报价总表（格式表）

项目名称：海门区住房建设服务中心弱电智能化工程

| 项目名称 | 海门区住房建设服务中心弱电智能化工程 |
| --- | --- |
| 磋商报价（首次）总价 | 人民币大写： 人民币小写¥： |
| 竞争性磋商响应最后报价总价 | 人民币大写： 人民币小写¥： |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：（1）本表为格式表，不得改动，必须提供。（2）磋商响应报价应包含：所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。（3）“磋商响应报价总表（格式表）”将在开启现场填写，竞争性磋商响应文件密封提交时只需填写“磋商报价（首次）总价”的报价。（4）本磋商项目有最后报价，如成交，则按比例计算到项目首次报价的各项明细价格中。

- 2、磋商响应报价明细表

项目名称：海门区住房建设服务中心弱电智能化工程

| 序号 | 项目（产品）名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 所选品牌 | 综合单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写） |  |  |  |  |  | ¥： |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：（1）本表仅为表式，供应商须自行分析项目组成，自行添加内容。（2）如果计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。（3）如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应磋商文件。

……全文结束……